บทที่3

วิธีการดำเนินงาน

ในส่วนของขั้นตอนการดำเนินงานของปริญญานิพนธ์ระบบควบคุมการให้อาหารปลาผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถแบ่งขั้นตอนการดำเนินงานออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้

3.1 ขั้นตอนการออกแบบระบบควบคุมการให้อาหารปลาผ่านโทรศัพท์มือถือ

3.2 การออกแบบวงจรระบบควบคุมการให้อาหารปลาผ่านโทรศัพท์มือถือ

3.3 การเขียนโปรแกรมควบคุมการให้อาหารปลาและเปลี่ยนน้ำในบ่อ

3.4 การออกแบบระบบควบคุมการทำงานของโปรแกรมผ่านเว็บบราวเซอร์

3.1 ขั้นตอนการออกแบบระบบควบคุมการให้อาหารปลาผ่านโทรศัพท์มือถือ

ในการออกแบบระบบควบคุมการให้อาหารปลาผ่านโทรศัพท์มือถือ ประกอบด้วยการออกแบบวงจรของระบบควบคุม การออกแบบโปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบ และการออกแบบโปรแกรมควบคุมผ่านเว็บบราวเซอร์ลำดับแสดงดังรูปที่ 3.1

รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.2 การออกแบบวงจรระบบควบคุมการให้อาหารปลาผ่านโทรศัพท์มือถือ

การออกแบบวงจรของระบบควบคุมการให้อาหารปลาผ่านโทรศัพท์มือถือ ต้องคำนึงถึงคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อที่จะได้วงจรที่สมบูรณ์ และตอบสนองความต้องการได้ดีที่สุด อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของระบบควบคุมการให้อาหารปลาผ่านโทรศัพท์มือถือนั้น ประกอบด้วยวงจรควบคุม วงจรขยายขาอินพุต - เอาต์พุต วงจรควบคุมมอเตอร์ วงจรสวิตช์ วงจรวัดระดับน้ำ วงจรให้ค่าเวลาตามจริง วงจรวัดอุณหภูมิในน้ำ วงจรวัดกระแส วงจรแสดงผลแอลซีดี วงจรชั่งน้ำหนัก ดังรูปที่ 3.2

รูปที่ 3.2 ผังงานการออกแบบระบบควบคุมการให้อาหารปลาผ่านโทรศัพท์มือถือ

จากรูปที่ 3.2 ระบบได้ใช้โหนดเอ็มซียู ESP8266 V3 (NodeMCU ESP8266 Version 3) เป็นวงจรควบคุม ทำหน้าที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อควบคุมการทำงานผ่านเว็บบราวเซอร์เป็นหลัก วงจรควบคุมมอเตอร์ทำหน้าที่ควบคุมมอเตอร์ให้หมุน เพื่อดันอาหารออกจากท่อส่งอาหาร โดยทำงานตามเวลาที่กำหนด และควบคุมปริมาณการให้อาหารผ่านวงจรชั่งน้ำหนักตามที่ผู้ใช้กำหนด เมื่อการให้อาหารมีการติดขัดวงจรวัดกระแสที่มีหน้าที่วัดกระแสของวงจรควบคุมมอเตอร์พบความผิดปกติของกระแสในวงจร ระบบจะทำการหมุนมอเตอร์กลับเล็กน้อย และทำงานต่อตามปกติจนครบปริมาณที่กำหนด วงจรวัดระดับน้ำทำหน้าที่วัดระดับน้ำ เมื่อผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนถ่ายน้ำในบ่อ โดยระบบจะเปิดปั้มน้ำเพื่อสูบน้ำออกจนถึงระดับน้ำที่ต้องการ เมื่อถึงระดับน้ำที่ต้องการจึงทำการปิดปั้มน้ำและ เปิดโซลินอยด์วาล์วเพื่อเพิ่มน้ำในบ่อจนเต็ม โดยควบคุมผ่านวงจรสวิตช์ วงจรแสดงผลแอลซีดีทำหน้าที่แสดงสถานะของระบบว่า ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วหรือไม่

3.2.1 วงจรควบคุม

วงจรควบคุมทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของวงจรทั้งหมดในระบบ โดยเลือกใช้โหนดเอ็มซียู ESP8266 V3 เป็นอุปกรณ์หลักของระบบ เนื่องจากตัวอุปกรณ์มีทั้งขาอินพุต – เอาต์พุตเพื่อสั่งควบคุมและสามารถเชื่อมต่อไวไฟได้ ทำให้สามารถทำการสั่งงานผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ด้วยอุปกรณ์ตัวเดียว โดยรับไฟเลี้ยง 5 โวลต์ ผ่านทางขา VIN และขา GND ต่อเข้ากับกราวด์ของวงจร มีลักษณะการต่อวงจรดังรูปที่ 3.3

รูปที่ 3.3 แผนผังการเชื่อมต่อวงจรควบคุม

จากรูปที่ 3.3 โหนดเอ็มซียูทำหน้าที่ประมวลผลการทำงานของระบบทั้งหมด โดยอุปกรณ์ตัวนี้มีหน่วยความจำและขาสัญญาณต่างๆ และสามารถเชื่อมต่อไวไฟได้ ซึ่งทำให้สามารถรับ - ส่งข้อมูลกับฐานข้อมูลบนเว็บเซิฟเวอร์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้

3.2.2 วงจรขยายขาอินพุต - เอาต์พุต

วงจรขยายขาอินพุต - เอาต์พุต ทำหน้าที่ขยายขาอินพุต – เอาต์พุตจากโหนดเอ็มซียู ESP8266 V3 โดยเลือกใช้ไอซีเบอร์ MCP23017 การใช้งานวงจรขยายขาอินพุต – เอาต์พุตกับวงจรควบคุมจะต่อแบบ I2C ผ่านขา D1 และขา D2 มีตัวต้านทาน  R1 และ R2 ที่มีค่าความต้านทาน 10KΩ คร่อมกับไฟเลี้ยง 5 โวลต์ และขา A0 ถึง A2 ต่อกับกราวด์ มีลักษณะการต่อวงจรดังรูปที่ 3.4

รูปที่ 3.4 แผนผังการเชื่อมต่อวงจรขยายขาอินพุต - เอาต์พุต

จากรูปที่ 3.4 ไอซีเบอร์ MCP23017 ทำหน้าที่ขยายขาควบคุมของวงจรควบคุม โดยใช้ขาจากวงจรควบคุมเพียง 2 ขา เป็นรูปแบบ I2C สามารถกำหนดตำแหน่งอ้างอิงได้ 8 ตำแหน่ง และต่อร่วมกันได้ถึง 8 ตัว ทำให้สามารถขยายขาอินพุต – เอาต์พุตได้ถึง 128 ขา

3.2.3 วงจรควบคุมมอเตอร์

วงจรควบคุมมอเตอร์ทำหน้าที่ควบคุมการเปิด – ปิดของมอเตอร์ให้อาหาร โดยควบคุมผ่านไอซีไดร์มอเตอร์ L298N จึงทำให้สามารถควบคุมความเร็วการหมุน และหมุนย้อนกลับได้ในการต่อวงจรนั้นจะต่อขาอินพุตเข้ากับวงจรขยายขาอินพุต – เอาต์พุตผ่านทางขา IN3 ต่อเข้ากับขา GPA0 และขา IN4 ต่อเข้ากับขา GPA1 โดยขาเอาต์พุตของไอซีไดร์มอเตอร์ L298N ต่อเข้ากับมอเตอร์ ซึ่งใช้ไฟเลี้ยง 12 โวลต์ มีลักษณะการต่อวงจรดังรูปที่ 3.5

รูปที่ 3.5 ผังงานการเชื่อมต่อวงจรควบคุมมอเตอร์

จากรูปที่ 3.5 ไอซีไดร์มอเตอร์ L298N มีการทำงานโดยรับคำสั่งจากวงจรควบคุมให้ทำงานตามเวลาที่ผู้ใช้กำหนด และหยุดเมื่อถึงปริมาณอาหารที่ต้องการ

3.2.4 วงจรสวิตช์

วงจรสวิตช์เป็นวงจรทรานซิสเตอร์สวิตช์ทำหน้าที่เปิด – ปิดโซลินอยด์วาล์วโดยวงจรสวิตช์เลือกใช้ทรานซิสเตอร์เบอร์ TIP122 ในการควบคุม เนื่องจาก เป็นทรานซิสเตอร์คู่ดาร์ลิงตันทำให้ใช้เนื้อที่ในวงจรน้อยกว่าการใช้ทรานซิสเตอร์ 2 ตัว ในการต่อวงจรนั้นจะต่อเข้ากับขา GPB7 และขา GPB6 ของวงจรขยายขาอินพุต – เอาต์พุต ซึ่งต่อเข้ากับขา B ของทรานซิสเตอร์เบอร์ TIP122 ส่วนขา E ต่อกับกราวด์ของวงจร และขา C ต่อเข้ากับเทอร์มินอล โดยเทอร์มินอลขาบวกต่อไดโอดเบอร์ 1N4001 เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับเข้าทรานซิสเตอร์ มีลักษณะการต่อวงจรดังรูปที่ 3.6

รูปที่ 3.6 ผังงานการเชื่อมต่อวงจรสวิตช์

จากรูปที่ 3.6 ทรานซิสเตอร์เบอร์ TIP122 มีการทำงานเชื่อมโยงกับวงจรวัดระดับน้ำ โดยวงจรสวิตช์จะทำงานเมื่อมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำในบ่อ วงจรสวิตช์จะสั่งเปิดโซลินอยด์วาล์วเมื่อระดับน้ำลดลงต่ำ และสั่งปิดเมื่อน้ำขึ้นถึงระดับสูงสุด

3.2.5 วงจรวัดระดับน้ำ

วงจรวัดระดับน้ำทำหน้าที่วัดระดับน้ำ เมื่อมีการสั่งการเปลี่ยนถ่ายน้ำในบ่อ โดยในวงจรเลือกใช้ทรานซิสเตอร์เบอร์ BC547 ในการควบคุมการทำงาน โดยต่อวงจรวัดระดับน้ำเข้ากับขา D5 และขา D6 ของวงจรควบคุม โดยขา B มีหน้าที่เป็นอินพุตรับค่าจากขาไฟ 5 โวลต์ที่อยู่ในน้ำ เมื่อทั้ง 2 ขาเชื่อมต่อกันผ่านตัวกลาง(น้ำในบ่อ) ทรานซิสเตอร์จะส่งสัญญาณดิจิทัลออกทางขา E ที่มีตัวต้านทาน R4 และ R6 ที่ต่อคร่อมกับไฟ 5 โวลต์ และขา C มีตัวต้านทาน R5 และ R7 ต่อคร่อมกับขา B และกราวด์ของวงจร มีลักษณะการต่อวงจรดังรูปที่ 3.7

รูปที่ 3.7 ผังงานการเชื่อมต่อวงจรวัดระดับน้ำ

จากรูปที่ 3.7 ทรานซิสเตอร์เบอร์ BC547 นี้ใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำว่าถึงระดับที่ต้องการหรือไม่ โดยวงจรใช้น้ำเป็นตัวนำไฟฟ้า เมื่อน้ำถึงระดับที่ทำให้ครบวงจร ทรานซิสเตอร์จะส่งค่าดิจิทัลไปยังขาอินพุตของวงจรควบคุม เพื่อทำการประมวลผล และควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนน้ำในบ่อ

3.2.6 วงจรชั่งน้ำหนัก

วงจรชั่งน้ำหนักทำหน้าที่ชั่งน้ำหนักของอาหารปลาที่มีอยู่ในถังใส่อาหาร โดยเลือกใช้โมดูลขยายสัญญาณ HX711 ต่อกับตัวโหลดเซลล์รับน้ำหนัก ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ตามขีดจำกัดของน้ำหนักที่ต้องการได้ และในวงจรชั่งน้ำหนักนี้สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 20 กิโลกรัม ในการต่อวงจรชั่งน้ำหนักนั้นจะต่อโมดูลขยายสัญญาณ HX711 เข้ากับตัวโหลดเซลล์ผ่านขาสัญญาณ 4 เส้น และแปลงสัญญาณที่ได้ส่งค่าไปยังวงจรควบคุมเพื่อประมวลผล โดยใช้ขา DT ต่อเข้ากับขา D7 ขา SCK ต่อเข้ากับขา D8 และขา VCC ต่อไฟเลี้ยงโมดูล 3 โวลต์ มีลักษณะการต่อวงจรดังรูปที่ 3.8

รูปที่ 3.8 ผังงานการเชื่อมต่อวงจรชั่งน้ำหนัก

จากรูปที่ 3.8 โมดูลขยายสัญญาณ HX711 เป็นอุปกรณ์สำคัญในการควบคุมปริมาณอาหารที่ให้กับปลา โดยจะใช้น้ำหนักของอาหารที่มีเปรียบเทียบกับปริมาณอาหารที่ต้องการให้ และใช้ในการควบคุมการทำงานของวงจรควบคุมมอเตอร์ เพื่อให้สามารถให้อาหารได้ตามปริมาณที่กำหนด

3.2.7 วงจรแสดงผลแอลซีดี

วงจรแสดงผลแอลซีดีทำหน้าที่แสดงสถานะการทำงานของตัวเครื่อง โดยใช้จอแอลซีดีขนาด 16x2 (16 ตัวอักษร กับอีก 2 บรรทัด) ในการต่อวงจรแสดงผลแอลซีดีนั้นจะต่อขา SDA เข้ากับขา D1 ส่วนขา SCL ต่อเข้ากับขา D2 ของวงจรควบคุม และหน้าจอแอลซีดีใช้ไฟเลี้ยงอุปกรณ์ 5 โวลต์ มีลักษณะการต่อวงจรดังรูปที่ 3.9

รูปที่ 3.9 ผังงานการเชื่อมต่อวงจรแสดงผลแอลซีดี

จากรูปที่ 3.9 หน้าจอแอลซีดีทำงานโดยรับค่าการประมวลผลของวงจรควบคุม และแสดงสถานการณ์ทำงานออกทางจอแอลซีดี ทำให้ทราบว่าระบบกำลังงานอยู่หรือไม่

3.2.8 วงจรนับเวลาตามจริง

วงจรนับเวลาตามจริงทำหน้าที่ทำให้ค่าเวลาของระบบตรงกับเวลาจริง โดยเลือกใช้อุปกรณ์นับเวลาตามจริง DS3231 รุ่น Mini RTCpro ในการให้ค่าเวลา เนื่องจากมีขนาดเล็ก และมีประสิทธิภาพเท่ากับรุ่นอื่นๆ ในการต่อวงจรให้ค่าเวลาตามจริงนั้นจะเชื่อมต่อกับวงจรควบคุมผ่านขา SCL ต่อเข้ากับ D1 ขา SDA ต่อเข้ากับขา D2 ในรูปแบบ I2C และใช้ไฟเลี้ยงในวงจร 3 โวลต์ มีลักษณะการต่อวงจรดังรูปที่ 3.10

รูปที่ 3.10 ผังงานการเชื่อมต่อวงจรค่าเวลาตามจริง

จากรูปที่ 3.10 อุปกรณ์นับเวลาตามจริง DS3231 เป็นวงจรสำคัญที่ทำหน้าที่นับค่าเวลาให้ตรงกับเวลาจริง เพื่อให้การให้อาหารและเปลี่ยนน้ำในบ่อมีความแม่นยำในการทำงานมากขึ้น

3.2.9 วงจรวัดกระแส

วงจรวัดกระแสทำหน้าที่วัดกระแสในวงจรควบคุมมอเตอร์ เพื่อแก้ไขปัญหาการติดขัดของอาหารในท่อส่งอาหาร โดยเลือกใช้ใช้อุปกรณ์วัดกระแส ACS712 ที่มีคุณสมบัติวัดได้ทั้งไฟกระแสตรง และกระแสสลับ ทำให้เลือกใช้งานได้หลากหลาย อีกทั้งหาซื้อได้ง่าย ในการต่อวงจรวัดกระแสขา OUT จะเชื่อมต่อเข้ากับวงจรควบคุมผ่านขา A0 และขาอินพุตต่อเข้ากับกราวด์ของไอซีไดร์มอเตอร์ L298N อีกทั้งในวงจรวัดกระแสใช้ไฟเลี้ยง 5 โวลต์ มีลักษณะการต่อวงจรดังรูปที่ 3.11

รูปที่ 3.11 ผังงานการเชื่อมต่อวงจรวัดกระแส

จากรูปที่ 3.11 อุปกรณ์วัดกระแส ACS712 ทำหน้าที่ตรวจวัดกระแสในวงจรควบคุมมอเตอร์ เมื่อมีการติดขัดของอาหารค่าที่วัดได้จะเพิ่มขึ้นเกิดจากการกระชากของไฟที่ใช้เลี้ยงมอเตอร์ซึ่งจะนำค่าเหล่านี้มาประมวลผล โดยวงจรควบคุม และนำไปสั่งงานให้มอเตอร์แก้ไขปัญหาการติดขัดของอาหาร

3.2.10 วงจรวัดอุณหภูมิในน้ำ

วงจรวัดอุณหภูมิในน้ำทำหน้าที่วัดอุณหภูมิน้ำในบ่อ โดยเลือกใช้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิในน้ำ DS18B20 ซึ่งกันน้ำได้ และมีความคงทนสูง ในการต่อวงจรวัดอุณหภูมิในน้ำนั้นจะต่อเข้ากับวงจรควบคุม โดยจะมีตัวต้านทาน R8 คร่อมขา OUT และขา VCC ก่อนเข้าไปยังขา D3 ส่วนวงจรวัดอุณหภูมิใช้ไฟเลี้ยงในวงจร 5 โวลต์ มีลักษณะการต่อวงจรดังรูปที่ 3.12

รูปที่ 3.12 ผังงานการเชื่อมต่อวงจรวัดอุณหภูมิในน้ำ

จากรูปที่ 3.12 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิในน้ำ DS18B20 ทำหน้าที่วัดอุณหภูมิของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา และแสดงผลออกทางหน้าเว็บ เพื่อผู้เลี้ยงใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการให้อาหาร อีกทั้งยังสามารถใช้ในการวินิจฉัยอาการผิดปกติของปลาได้อีกด้วย

3.2.11 วงจรสมบูรณ์

วงจรสมบูรณ์ประกอบด้วย วงจรควบคุม วงจรขยายขาอินพุต - เอาต์พุต วงจรควบคุมมอเตอร์ วงจรสวิตช์ วงจรวัดระดับน้ำ วงจรชั่งน้ำหนัก วงจรแสดงผลแอลซีดี วงจรให้ค่าเวลาตามจริง  วงจรวัดอุณหภูมิในน้ำ และวงจรวัดกระแส ดังรูปที่ 3.13

รูปที่ 3.13 วงจรสมบูรณ์ของระบบควบคุมการให้อาหารปลาผ่านโทรศัพท์มือถือ

3.3 การเขียนโปรแกรมระบบควบคุมการให้อาหารปลาผ่านผ่านเว็บบราวเซอร์

โปรแกรมระบบควบคุมการให้อาหารปลาผ่านโทรศัพท์มือถือทำหน้าที่แสดงอุณหภูมิจำนวนอาหารปริมาณน้ำ และรับข้อมูลจากผู้ใช้ส่งไปที่ระบบควบคุมเพื่อตั้งค่าการทำงานของเครื่องให้อาหารปลา ดังรูปที่ 3.14

รูปที่ 3.14 แผนผังการทำงานของโปรแกรมควบคุมการทำงานของผ่านเว็บบราวเซอร์

จากรูปที่ 3.14 การทำงานในส่วนของการควบคุมระบบให้อาหาร เริ่มจากการเชื่อมต่อ Could MQTT แล้วตรวจสอบว่าเชื่อมต่อ Could MQTT ได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้จะทำการวนกลับไปเชื่อมต่ออีกครั้ง ถ้าได้จะไปตรวจสอบว่าต้องการจะแสดงค่าหรือไม่ ถ้าต้องการ ฟังก์ชันแสดงค่าจะทำงาน ถ้าไม่ต้องการจะไปตรวจสอบสอบว่าต้องการตั้งค่าการให้อาหารหรือไม่ ถ้าต้องการฟังก์ชันตั้งค่าอาหารจะทำงาน ถ้าไม่ไปตรวจสอบว่าต้องการตั้งค่าการถ่ายน้ำหรือไม่ถ้าต้องการจะสั่งให้ฟังก์ชันถ่ายน้ำทำงานถ้าไม่ต้องการจะเรอมกระบวนการใหม่

3.3.1 เชื่อมต่อ Could MQTT

การเชื่อมต่อ Could MQTT ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับ Could MQTT เพื่อทำการรับและส่งข้อความไปที่อุปกรณ์ไมโครคอนโทรนเล่อและทำการกำหนดค่า ดังรูปที่ 3.15

รูปที่ 3.15 แผนผังการทำงานของเชื่อมต่อ Could MQTT

จากรูปที่ 3.15 การเชื่อมต่อ Could MQTT เริ่มจากการ กำหนดค่า MQTT severและ MQTT port แล้วทำการตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสำเร็จหรือไม่ ถ้าไม่สำเร็จ จะแสดงข้อผิดพลาดของการเชื่อมต่อและทำการเชื่อมต่อใหม่ ถ้าสำเร็จระบบจะทำการตั้งค่าฟังก์ชันเพื่อเป็นการกำหนดฟังก์ชันที่ใช้ติดต่อกับ อุปกรณ์ไมโครครอนโทรเล่อขั้นตอนสุดท้ายจะทำการติดตามหัวข้อ เพื่อกำหนดค่าว่าจะส่งค่าไปที่ฟังก์ชันใดให้อุปกรณ์ไมโครครอนโทรเล่อแล้วจบการทำงาน สามารถอธิบายได้ดัง โปรแกรมที่ 3.15

โปรแกรมที่ 3.15 เชื่อมต่อ Could MQTT

- var config = {

- mqtt_server: "m11.cloudmqtt.com",

- mqtt_websockets_port: 39443,

- mqtt_user: "test",

- mqtt_password: "12345"

- };

- var mqttSend = function(topic, msg) {

- var message = new Paho.MQTT.Message(msg);

- message.destinationName = topic;

- client.send(message);

- }

- client.connect({useSSL: true,

- userName: config.mqtt_user,

- password: config.mqtt_password,

- onSuccess: function() {

- send a message.

- $("#status").text("Connected").removeClass().addClass("connected");

- client.subscribe("/Time");

- client.subscribe("/pum");

- },

- onFailure: function(e) {

- $("#status").text("Error : " + e).removeClass().addClass("error");

- }

จากโปรแกรมที่ 3.15 เชื่อมต่อ Could MQTT สามารถอธิบายได้ดังนี้

บรรทัดที่ 1 ถึง 3 ทำการกำหนดค่า ต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการเชื่อมต่อ

บรรทัดที่ 7 ถึง 11 ทำการกำหนดตัวแปร mqttSend ให้เป็นตัวเก็บค่าของฟังก์ชันเพื่อทำการส่งขอมูลไปที่อุปกรณ์ไมโครครอนโทรเล่อ

บรรทัดที่ 12 ถึง 20 ทำการเชื่อมต่อกับCould MQTT และ ทำการติดตาม topicต่างๆ เพื่อการใช้งานในการติดต่อกับอุปกรณ์ไมโครครอนโทรเล่อ

บรรทัดที่ 21 ถึง 23 เป็นการแสดงข้อผิดพลาดหากเชื่อมต่อไม่สำเร็จ

3.3.2ฟังก์ชันแสดงค่าอุณหภูมิจำนวนอาหารและระดับน้ำในบ่อลา

ฟังก์ชันแสดงค่าจะทำการแสดงค่าอาหารอุณหภูมิและน้ำในบ่อปลาบนเว็บแอปพลิเคชัน ดังรูปที่ 3.16

รูปที่ 3.16 แผนผังการทำงานของฟังก์ชันแสดงค่า

จารรูปที่ 3.16 ฟังก์ชันแสดงค่า เริ่มต้นจากรับค่าจากอุปกรณ์ไมโครครอนโทรเล่อหลังจากนั้นนำมาแสดงบนเว็บ แล้วจบการทำงาน ดังโปรแกรมที่ 3.16

ดังโปรแกรมที่ 3.16 ฟังก์ชันแสดงค่า

- client.onMessageArrived = function(message) {

- console.log(message.payloadString);

- myFunction(message.payloadString);

- }

- function myFunction(come){

- document.getElementById("kg").innerHTML = come[0]+"."+come[1]+come[2]+

- " กิโลกรัม";

- document.getElementById("tem").innerHTML=come[3]+come[4]+"."+come[5]+

- come[6]+"°C";

- if(parseInt(come[7])==0){

- document.getElementById("water").innerHTML ="ปรกติ";

- }

- if(parseInt(come[7])==1){

- document.getElementById("water").innerHTML ="ต่ำกว่าปรกติ";

- }

- if(parseInt(come[7])==2){

- document.getElementById("water").innerHTML ="ควรเติมน้ำ";

- }

- }

จากโปรแกรมที่ 3.16 ฟังก์ชันแสดงค่าสามารถอธิบายได้ดังนี้

บรรทัดที่ 1 ถึง 4 เป็นฟังก์ชันรับค่าจากอุปกรณ์ไมโครครอนโทรเล่อ

บรรทัดที่ 5 ถึง 19 เป็นการเอาค่าที่รับมาจากอุปกรณ์ไมโครครอนโทรเล่อมาแสดงบนเว็บโดยทำการแสดงผ่านไอดีที่กำหนดไว้

3.3.3 ฟังก์ชันตั้งค่าการให้อาหาร

ฟังก์ชันตั้งค่าการให้อาหารทำหน้าที่รับค่าจากผู้ใช้และนำส่งไปที่อุปกรณ์ไมโครคลอนโทรเล่อเพื่อนำไปตั้งค่าการทำงานของอุปกรณ์ดัง รูปที่ 3.17

รูปที่ 3.17 แผนผังการทำงานของฟังก์ชันตั้งค่าการให้อาหาร

จากรูปที่ 3.17 ฟังก์ชันตั้งค่าอาหารเริ่มต้นจากการรอรับข้อมูลจากผู้ใช้ถ้ามีจะอ่านค่าวันและเวลา แล้วทำการส่งข้อมูลไปที่อุปกรณ์เป็นสตริงเพื่อทำการตั้งค่าอุปกรณ์ในส่วนของการให้อาหารดังโปรแกรมที่ 3.17

โปรแกรมที่ 3.17 ฟังก์ชันตั้งค่าการให้อาหาร

- function myFunction(){

- var msgg = document.getElementById("time").value;

- var msgg2 = document.getElementById("time").value;

- var msgg3 = document.getElementById("time").value;

- var num  = document.getElementById("Num").value;

- var num2 = document.getElementById("Num2").value;

- var num3 = document.getElementById("Num3").value;

- var cb = my("cb");

- var cb2 = my("cb2");

- var cb3 = my("cb3");

- msgg=msgg.replace(":", "");

- msgg2=msgg2.replace(":", "");

- msgg3=msgg3.replace(":", "");

- if(num != "" || num2 != "" || num3 != ""){

- msgg = msgg + num + cb + msgg2 + num2 + cb2 + msgg3 + num3 + cb;

- mqttSend("/Time", msgg );

- }

- }

จากโปรแกรมที่ 3.17 ฟังก์ชันแสดงค่าสามารถอธิบายได้ดังนี้

บรรทัดที่ 1 เป็นชื่อฟังก์ชันเอาไว้เรียกใช้งาน

บรรทัดที่ 2 ถึง 7 เป็นการดึงค่าจากกล่องข้อความมาเก็บไว้ในตัวแปรเป็น var

บรรทัดที่ 8 ถึง 10 เป็นการดึงข้อมูลจากเช็คบล็อกมาเก็บไว้ในตัวแปลเป็นเลขฐานสอง

บรรทัดที่ 11 ถึง 13 เป็นการตัดข้อความที่ไม่ต้องการออกจากสายข้อมูล

บรรทัดที่ 14 ถึง 18 เป็นการนำข้อมูลที่ได้จากผู้ใช้มาต่อกันแล้วทำการส่งค่าไปที่ Could ผ่านฟังก์ชัน mqttSend โดยกำหนดทอปปิกเป็น “/time” และส่งสายอักสร msqqไปที่Could

3.3.4 ฟังก์ชันเปลียนน้ำบ่อปลา

ฟังก์ชันเปลียนน้ำบ่อปลาทำหน้าที่รับค่าจากผู้ใช้และนำส่งไปที่อุปกรณ์ไมโครคลอนโทรเล่อเพื่อนำไปตั้งค่าการทำงานของอุปกรดังรูปที่3.18

รูปที่ 3. 18 แผนผังการทำงานของฟังก์ชันเปลี่ยนน้ำบ่อปลา

จากรูปที่ 3. 18 ฟังก์ชันการถ่ายน้ำเริ่มต้นจะตรวดสอบข้อมูลว่ามีข้อมูลเข้ามาหรือไม่ถ้ามีระบบจะอ่านค่าแล้วส่งค่าไปที่อุปกรผ่าน Could MQTT Sever ดังโปรแกรมที่3.18

โปรแกรมที่ 3.18 ฟังก์ชันเปลียนน้ำบ่อปลา

- function pum(){

- var pumt = document.getElementById("temep").value;

- pumt=pumt.replace(":", "");

- var pumt1 = document.getElementById("day").value;

- pumt=pumt+pumt1;

- mqttSend("/pum", pumt );

- }

จากโปรแกรมที่ 3.18 สามารถอธิบายได้ดังนี้

บรรทัดที่ 1 เป็นชื่อฟังก์ชันไว้เรียกใช้งาน

บรรทัดที่ 2 เป็นการอ่านค่าตัวอักษรมาเก็บไว้ในตัวแปร

บรรทัดที่ 3 เป็นการตัวตัวอักษรที่ไม่จำเป็นออกจากสายข้อมูล

บรรทัดที่ 4 เป็นการอ่านค่าจำนวนวันมาเป็นไว้ที่ตัวแปร

บรรทัดที่ 5 เป็นการนำข้อมูลมาต่อกัน

บรรทัดที่ 6 นำข้อมูลที่ต่อกันแล้วส่งไปที่อุปกรส่งค่าไปที่อุปกรผ่าน CouldMQTT Sever

3.4 การเขียนโปรแกรมควบคุมการให้อาหารปลาและเปลี่ยนน้ำในบ่อ

การออกแบบระบบควบคุมการให้อาหารปลาและเปลี่ยนน้ำในบ่อ ประกอบด้วย กำหนดค่าเริ่มต้น ฟังก์ชันเชื่อมต่อ WiFi เชื่อมต่อ Cloud MQTT ฟังก์ชันการให้อาหาร และฟังก์ชันการถ่ายน้ำ ตามลำดับ ซึ่งมีการทำงานดังผังงานรูปที่ 3.19

รูปที่ 3.19 ผังงานขั้นตอนการทำงานของฟังก์ชันควบคุมการให้อาหารปลาและเปลี่ยนน้ำในบ่อ

จากรูปที่ 3.19 การทำงานของระบบควบคุมการให้อาหารปลา และเปลี่ยนน้ำในบ่อมี 5 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนกำหนดค่าเริ่มต้น ขั้นตอนการเชื่อมต่อ WiFi ขั้นตอนการเชื่อมต่อ Cloud  MQTT ขั้นตอนการให้อาหาร ขั้นตอนการถ่ายน้ำ

3.4.1 กำหนดค่าเริ่มต้น

การกำหนดค่าเริ่มต้นจะทำการกำหนดค่าของ WiFi Cloud  MQTT ก่อนแล้วจะทำการกำหนดค่าของ Loadcell กำหนดค่าเวลา และค่าตัวแปรต่างๆคามลำดับ ดังรูปที่ 3.20

รูปที่ 3.20 ผังงานขั้นตอนการทำงานของการกำหนดค่าเริ่มต้น

จากรูปที่ 3.20 ขั้นตอนแรกกำหนดค่า WiFi กำหนดค่าเริมต้นของโกลดเซล และชั้นตอนสุดท้ายกำหนดค่าตัวแปรต่างๆ ดังโปรแกรมที่ 3.20

โปรแกรมที่ 3.20 กำหนดค่าเริ่มต้น

- const char* ssid = "Computer";

- const char* password = "571733022";     // Config MQTT Server

- #define mqtt_server "m11.cloudmqtt.com"

- #define mqtt_port 19443

- #define mqtt_user "test"

- #define mqtt_password "12345"

- float calibration_factor = 46655.00;

- #define zero_factor 169247

- int h = 17, m = 2;

- int check = 0,day=0;

- int defalt = 0;

จากโปรแกรมที่ 3.20 กำหนดค่าเริ่มต้นสามารถอธิบายได้ดังนี้

บรรทัดที่ 1-6 เป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นของ WiFi และCloud  MQTT

บรรทัดที่ 7-8 เป็นการกำหนดค่าของ loadcell

บรรทัดที่ 9-11 เป็นการกำหนดเวลาเริ่มต้นของการไห้อาหาร และตัวแปรต่างๆ

3.4.2 ฟังก์ชันเชื่อมต่อ WiFi

การเชื่อมต่อ WiFi จะทำการเชื่อมต่อจากค่า SSID และ Password เพื่อทำการเชื่อมต่อ WiFi เพื่อให้อุปกรสามาติดต่อกับเว้บได้ แล้วจะแสดง Local IP หรือทำการเชื่อมต่อใหม่ ดังรูปที่ 3.21

รูปที่ 3.21 ผังงานขั้นตอนการทำงานของฟังก์ชันการเชื่อมต่อ WiFi

จากรูปที่ 3.21 ฟังก์ชันเชื่อมต่อ WiFi ขั้นตอนแรกรับค่า SSID และ Password

จากนั้นทำการเชื่อมต่อถ้าเชื่อมต่อไม่สำเร็จจะทำการเชื่อมต่อใหม่ หากเชื่อมต่อสำเร็จจะแสดง Local IP ดังโปรแกรมที่ 3.21

โปรแกรมที่ 3.21 การเชื่อมต่อ WiFi

- Serial.println(ssid);

- WiFi.begin(ssid, password);

- while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

- delay(500);

- Serial.print(".");

- lcd.print(".");

- }

- Serial.println("");

- Serial.println("WiFi connected");

- Serial.println("IP address: ");

- Serial.println(WiFi.localIP());

จากโปรแกรมที่ 3.21 การเชื่อมต่อ WiFi สามารถอธิบายได้ดังนี้

บรรทัดที่ 1 และ 2 เป็นการรับค่ามาเพื่อที่จะเชื่อมต่อ WiFi

บรรทัดที่ 3-7 เป็นการตรวจสอบว่าเชื่อมต่อ WiFi แล้วหรือไม่

บรรทัดที่ 8-11 เป็นการแสดงสถานะหลังจาเชื่อมต่อและแสดงค่า Local IP

3.4.3 เชื่อมต่อ Cloud  MQTT

การเชื่อมต่อ Cloud  MQTT หน้าที่ เชื่อมต่ออุปกรกับเว็บแอปพลิเคชันเพื่อทำการตั้งค่าและแสดงผลผ่ารเว็บแอปพลิเคชั้นโดย Could ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ดังรูปที่ 3.22

รูปที่ 3.22 ผังงานขั้นตอนการทำงานของฟังก์ชันการเชื่อมต่อCloud  MQTT

จากรูปที่ 3.22 ฟังก์ชันเชื่อมต่อ Cloud  MQTT ขั้นตอนแรกรับค่า server และport แล้วทำการเชื่อมต่อ ถ้าเชื่อมต่อไม่สำเร็จจะทำการแสดงข้อผิดพลาดแล้วเชื่อมต่อใหม่ ถ้าเชื่อมต่อสำเร็จจะตัวค่าฟังก์ชันเพื่อนทำการติดต่อเว็บ  ดังโปรแกรมที่ 3.22

โปรแกรมที่ 3.22 การเชื่อมต่อ Cloud  MQTT

  - client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);

  - client.setCallback(callback);

  - if (!client.connected()) {

  - Serial.print("Attempting MQTT connection...");

  - if (client.connect("ESP8266Client", mqtt_user, mqtt_password)) {

  - Serial.println("connected");

  - client.subscribe("/Time");

  - client.subscribe("/come");

  - client.subscribe("/pum");

  - }

  - else {

  - Serial.print("failed, rc=");

  - Serial.print(client.state());

  - Serial.println(" try again in 5 seconds");

  - delay(5000);

  - return;

  - }

จากโปรแกรมที่ 3.22 การเชื่อมต่อ Cloud MQTT สามารถอธิบายได้ดังนี้

บรรทัดที่ 1 เชื่อมต่อ Cloud  MQTT จาก sever และ port

บรรทัดที่ 2 ตั่งค่าฟังก์ชัน Callback เผื่อให้รอรับข้อมูลจาผู้ใช้

บรรทัดที่ 3-10 ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อ Cloud  MQTT หรือไม่ ถ้าเชื่อมต่อจะทำการติดตามหัวข้อต่างๆ

บรรทัดที่ 11-17 ถ้าเชื่อมต่อ Cloud  MQTT ไม่ได้ จะทำการแจ้งกลับมาว่าเชื่อมต่อไม่ได้เพราะสาเหตุใด

3.4.4 ฟังก์ชันตั้งค่าการให้อาหาร

ฟังก์ชันการให้อาหารทำหน้าที่ให้อาการปลาตามจำนวนและเวลาที่กำหนดไว้โดยมีการอ่านค่าน้ำหนักและเวลาเพื่อให้ผลที่ออกมาคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดมีการทำงาน ดังรูปที่ 3.23

รูปที่ 3.23 ผังงานขั้นตอนการทำงานของฟังก์ชันตั้งค่าการให้อาหาร

จากรูปที่ 3.23 เริ่มต้นจากตรวจสอบเวลาค่าที่ตั้งไว้ว่าตรงกันหรือไม่ ถ้าตรงระบบจะสั่งเก็บค่าน้ำหนักและสั่งให้มอเตอร์ทำงาน หลังจากนั้นจะทำการตรวจสอบน้ำหนักที่เก็บไว้แล้วนำมาลบกับน้ำหนักปัจจุบันจะได้น้ำหนักที่หายไป และนำน้ำหนักที่หายไปมาตรวจสอบกับค่าที่ต้องการ ถ้าถึงจำนวนที่ต้องการแล้วระบบจะสั่งให้มอเตอร์หยุดทำงาน ดังโปรแกรมที่ 3.23

โปรแกรมที่ 3.23 ฟังก์ชันตั้งค่าการให้อาหาร

- Kgall = get_units_kg();

- if (h == dt.Hour() && m == dt.Minute() && (s == dt.Second() || s + 1 == dt.Second() || s + 2 == dt.Second())) {

- eat = 1;

- OldKg = Kgall;

- MoterNO();

- delay(2000);

- }

- if (eat == 1) {

- Eat();

- }

- void Eat() {

- if (OldKg - Kgall > Kg) {

- MoterOFF();

- MoterOFF();

- eat = 0;

- Serial.println("done");

- CTime++;

- } }

จากโปรแกรมที่ 3.23 ฟังก์ชันการให้อาหารสามารถอธิบายได้ดังนี้

บรรทัดที่ 1 อ่านค่าน้ำหนักแล้วเว็บไว้ที่ตัวแปร Kgall

บรรทัดที่ 2-7 ตรวจสอบค่าเวลากับตัวแปรที่ตั้งค่าไว้ถ้าตรงจะเก็บค่าน้ำหนักไว้ และสั่งให้ตัวแปร eat=1

บรรทัดที่ 8-10 ตรวจสอบว่าตัวแปร eat = 1 หรือไม่ถ้าใช่จะเรียกฟังก์ชัน eat() ขึ้นมาใช้

บรรทัดที่ 11-18 น้ำค่าน้ำหนักที่เก็บไว้มาลบกับน้ำหนักปัจจุบัน แล้วตรวจสอบว่าเท่ากันกับจำนวนอาหารที่ต้องการหรือไม่ ถ้าใช่สั่งให้มอเตอร์หยุดทำงาน

3.4.4 ฟังก์ชันเปลียนน้ำบ่อปลา

ฟังก์ชันการถ่ายน้ำถ่ายน้ำออกจากบ่อปลาด้วยปั้มน้ำแล้วเติมน้ำกลับคืนโดยมีการวัดระดับน้ำเพื่อให้น้ำถึงจุดที่กำหนดไว้เพื่อที่ให้ปลามีน้ำที่พอเพียง ดังรูปที่ 3.24

รูปที่ 3.24 ผังงานขั้นตอนการทำงานของฟังก์ชันเปลียนน้ำบ่อปลา

จากรูปที่ 3.24 ฟังก์ชันการถ่ายน้ำเริ่มต้นจากตรวจสอบเวลากับค่าที่กำหนดไว้ เมื่อถึงเวลาปั้มน้ำและเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำจะทำงานตรวจสอบระดับน้ำว่าลดถึงจุดที่กำหนดหรือไม่ระหว่างที่ปั้มน้ำทำงานเมื่อถึงจุดที่กำหนดระบบจะสั่งให้ปั้มน้ำหยุดทำงานและสั่งให้โซลินอยด์วาล์วทำการเติมน้ำเข้าเมื่อน้ำเพิ่มขึ้นถึงจุดที่กำหนดระบบจะสั่งให้โซลินอยด์วาล์วหยุดทำงานดังโปรแกรมที่ 3.7

โปรแกรมที่ 3.24 ฟังก์ชันเปลียนน้ำบ่อปลา

- if (h1 == dt.Hour() && m1 == dt.Minute() && (s == dt.Second() || s + 1 == dt.Second() || s + 2 == dt.Second())) {

- check = 1;

- }

- if (check == 1) {

- PumON();

- check = 2;

- }

- if (digitalRead(D5) + digitalRead(D6) == 2 && check == 2) {

- PumOFF();

- check = 3;

- }

- if (check == 3) {

- VoilON();

- }

- if (digitalRead(D5) + digitalRead(D6) == 0 && check == 3) {

- VoilOFF();

- check = 0;

- }

จากโปรแกรมที่ 3.24 ฟังก์ชันการให้อาหารสามารถอธิบายได้ดังนี้

บรรทัดที่ 1-3 เป็นการตรวจสอบค่าเวลาถึงที่กำหนดหรือยังถ้าถึงจะสั่งให้ตัวแปร check เป็นหนึ่ง

บรรทัดที่ 4-7 เป็นการตรวจสอบค่า check ว่าเท่ากับ 1 หรือไม่ ถ้าเท่ากันจะสั่งให้ปั้มทำงาน และ check เท่ากับ 2 เพื่อเป็นการเข้าสู่ช่วงที่ 2 ของการทำงานของโปรแกรม

บรรทัดที่ 8-10 เป็นการตรวจสอบระดับน้ำสองระดับโดยอ่านค่าแล้วเอามารวมกันถ้าถึงระดับที่กำหนดผลจะเท่ากับ 2 และจะสั่งให้ปั้มหยุดทำงานและกำหนดตัวแปร check เป็น 3 เพื่อเป็นการเข้าสู่ช่วงที่3ของการทำงานของโปรแกรม

บรรทัดที่ 12-14 เป็นการตรวจสอบค่า check ว่าเท่ากับ 3 หรือไม่ ถ้าเท่ากันจะสั่งให้โซลินอยด์วาล์วทำงาน

บรรทัดที่ 15-18 เป็นการตรวจสอบระดับน้ำสองระดับโดยอ่านค่าแล้วเอามารวมกันถ้าถึงระดับที่กำหนดผลจะเท่ากับ 0 และจะสั่งให้โซลินอยด์วาล์วหยุดทำงานและกำหนดตัวแปร check เป็น 0 เพื่อเป็นการจบการทำงานของโปรแกรม